- 本项目为市二院党员活动室建设，核心产品为：定制版LED显示设备。

- 推荐品牌：肯西恩、迈锐、利亚得、彩虹

- 三、采购需求及技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （定制版LED显示）设备 | 室内全彩LED显示屏 - 技术参数 - 1、屏体净尺寸：长3.84m*高2.08m； 2、屏体包含包边尺寸：4.00*2.20m； 3、像素点间距：1.86mm； 4、单元板尺寸：320mm*160mm； 5、封装方式：SMD；亮度≧450cd/m2； 6、刷新率：3840Hz； 7、模组排列：14*15整屏分辨率：2912*1560 8、接收卡：8口HUB75数量不低27张 9、最大带载512x512，最多支持32组并行数据 10、无需转接板，单卡自带HUB75接口 11、支持逐点亮度校正 1214、快速亮暗线调节 13、支持3D功能 15、支持Mapping功能开启 16、控制软件：PC端显示屏管理系统，用于制作节目并在显示屏进行播放 17、一款功能强大的多屏多节目多窗口的导播软件，拥有如下特性： 18、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 19、多种媒体:页面中支持添加通用窗口、打折窗口、Office 文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字、数字时钟、模拟时钟、计 时器、天气、RSS、流媒体和网页； 20、多样属性：每种类型的媒体具有丰富的属性，能满足用户不同的需求，呈现多样的节目； 21、任意排期 ：每个页面可设置播放时间段和周期。 视频处理器：1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 22、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 23、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 24、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 25、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 26、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； 27、播控电脑：处理器： ≥intel 10代I5 内存：≥16GB*1 DDR 4 硬盘：≥SATA_1T 显卡：≥2G 独显 预装操作系统：Win10/Win11(64位简体中文版) 28、显示器：不小于23寸 29、其他：光驱/含键鼠套装 30、支持802.11a/b/g/n/ac无线协议、1000Mbps以31、太网卡/端口: I/0接:2*USB3.0，2*USB2.0 31、显示器接口：VGA，DisplayPort，HDMI 32、网络接口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 33、专用驱动电源： 200W 无风扇设计的 LED 显示驱动电源，输入电压范围：176～264VAC，可适用于 LED 显示屏、LED 指示灯等多种 LED 显示领域， 本系列产品为超薄设计，高度仅为 30mm，可适应多种箱体尺寸要求。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。数量不低于34台 34、LED显示屏背架结构+包边装饰：完成面尺寸：长4.58m*高2.5m 35、配电箱：15KW配电箱 36、综合布线：屏体配电功率为10.75KW，需要380V电压4*4mm²+2.5mm²电缆1路，六类非屏蔽网线6根 | 1 | 项 |
| 2 | 结构/电路改造 | 1、电路改造：暗敷PVC电线管，新做强电弱电箱 。线路单独控制，主电缆进强电箱，插座2.5平方，灯线1.5平方 2、墙面隔墙：造型隔墙制作，木龙骨隔墙，阻燃版基层，石膏板饰面 3、墙面造型结构：轻钢龙骨隔墙，电子屏框架，黑色不锈钢包边 4、电子屏框架：按施工图制作造型板 5、木饰面：定做木饰面安装 6、结构乳胶漆：(1)基层墙面清洁处理(2)封粉刷石膏处理(3)有裂缝处防裂处理二遍,接缝处粘贴防裂网防护(4)阴阳角线条校正(5)批刮高级腻子粉二遍细打磨二遍，(6)定色配漆(7)刷[]乳胶漆二遍 7、顶面乳胶漆:乳胶漆，喷涂两遍 地台制作:根据施工图定制，精品地面木地板 8、不锈钢踢脚线:6公分高不锈钢踢脚线 9、暗藏灯带:室内精品专用软灯带 10、除甲醛 11、拆除、垃圾清运、地面保护、保洁 12、检修口更换 13、开关插座:开关插座 14、书柜:按图定制多层板书柜（精品定制、现场制作） 幕布窗帘盒:木龙骨框架，阻燃版基层，石膏板饰面两侧门 15、顶部灯具及安装 16、沉降缝隙处理:内缝处理+白色精品不锈钢边条 | 1 | 项 |
| 3 | 会议室功放系统 | - 技术参数 - 1、单12寸专业音响：系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 - 2、频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz - 3、频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz - 4、灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB - 5、额定阻抗：8 ohms - 6、最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB) - 7、额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖角：70° x 100° (H x V)外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm23.8英寸 x 15.0英寸 x 15.4英寸 - 8、净重：21.2kg (46.7磅) - 二、纯后级功放：频率响应；20HZ-20KHZ,+0/-1DB,额定功率(每路通道8欧姆);675W,4欧姆;860W,8欧姆桥接;1720W,总谐波失真(THD),<0.5%,20HZ-20KHZ.输入灵敏度;0.775V.输入阻抗:20K欧姆平衡,10K欧姆非平衡,转换速率;>10V/US,电压增益:39.5DB,信噪比:>100DB,尺寸;482mmx88mmx258.5mm,重量:12kg. - 三、时序器： - 1采用单片机精准控制,时间更准确。 10路通道额定22KW电源,每通道都有独立的RFI/EMI电源滤波器,为你的设备提供干净而稳定的电源。 - 2采用3芯单相的电源缆线进线,可以提供更大的功率。 - LED电压指示,实时显示电网电压。 - 可以通过硬件紧急关闭某一路的输出。 - 能与同型号的电源时序器联机工作。 - 6、具有漏电,短路保护功能。 - 7、采用高性能压敏电阻防止雷击,避免损坏你的设备 - 四、无线麦克风：一拖二无线手持麦克风 - 1、频率范围：640 MHz - 690 MHz - 2、频道总数：200 有效使用距离：约50米 - 3、频率间隔：250 kHz - 4、拾音器类型：动圈式 - 五、调音台： - 1、2编组4母线调音台（带USB连接口输入） - 2、4路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器 - 3、内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合 - 4、分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能. - 5、6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 - 6、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出. - 1路AUX外接与返回,双7段图视均衡 - 7、100MM长行程推子控制. - 8、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源. - (带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼) 尺寸：31.8X44.5X10.5 | 1 | 项 |

| 结构内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料说明及工艺 |
| 1 | 电路改造 | ㎡ | 155 | 暗敷PVC电线管，新做强电弱电箱 。线路单独控制，主电缆进强电箱，插座2.5平方，灯线1.5平方 |
| 2 | 墙面隔墙 | ㎡ | 155 | 造型隔墙制作，木龙骨隔墙，阻燃版基层，石膏板饰面 |
| 3 | 墙面造型结构 | ㎡ | 54 | 按施工图制作造型板 |
| 4 | 电子屏框架 | 项 | 1 | 轻钢龙骨隔墙，电子屏框架，黑色不锈钢包边 |
| 5 | 木饰面 | ㎡ | 20 | 定做木饰面安装 |
| 6 | 结构乳胶漆 | ㎡ | 178 | (1)基层墙面清洁处理(2)封粉刷石膏处理(3)有裂缝处防裂处理二遍,接缝处粘贴粘贴防裂网防护(4)阴阳角线条校正(5)批刮高级腻子粉二遍细打磨二遍，(4)定色配漆(5)刷[立邦]乳胶漆二遍 |
| 7 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 152 | 立邦乳胶漆，喷涂两遍 |
| 8 | 地台制作 | ㎡ | 15 | 根据施工图定制，精品地面木地板 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | M | 60 | 6公分高不锈钢踢脚线 |
| 10 | 暗藏灯带 | M | 90 | 室内精品专用软灯带 |
| 11 | 除甲醛 | 项 | 1 | 材料，人工费 |
| 12 | 拆除、垃圾清运、地面保护、保洁 | 项 | 1 | 人工费 |
| 13 | 检修口更换 | 个 | 8 | 采购安装 |
| 14 | 开关插座 | 项 | 1 | 德力西开关插座 |
| 15 | 书柜 | ㎡ | 14.7 | 按图定制多层板书柜（精品定制、现场制作） |
| 16 | 幕布窗帘盒 | M | 7.6 | 木龙骨框架，阻燃版基层，石膏板饰面 |
| 17 | 幕布 | M | 1 | 幕布+幕布窗帘盒2500+1048.8 |
| 18 | 两侧门 | M | 2 | 两边门的设计方案带结构 |
| 19 | 顶部灯具及安装 | M | 9 | 顶部灯具+安装 |
| 20 | 沉降缝隙处理 | 项 | 8 | 内缝处理+白色精品不锈钢边条 |
| 21 | 不锈钢横梁 | M | 4 | 6*8不锈钢方框，固定安装 |
| 22 | 玻璃隔断 | ㎡ | 8.8 | 定制铝合金隔断，双层钢化中空玻璃内夹百叶 |
| 23 | 玻璃推拉门 | 扇 | 2 | 12厚钢化玻璃，五金，安装 |
| 设计及制作内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |  |
| 1 | 入党誓词 |  | 1.00 |  |
| 2 | 党建品牌 |  | 1.00 |  |
| 3 | 6个必须坚持 |  | 1.00 |  |
| 4 | 不忘初心 |  | 1.00 |  |
| 5 | 廉政 |  | 1.00 |  |
| 6 | 5个必由之路∕医院文化 |  | 1.00 |  |
| 7 | 书柜美工 |  | 1.00 |  |

四、商务要求

★1、交货期：合同签订之日起30天内完成安装调试。

2、售后服务要求

中标人须提供7*24的实时电话技术支持，接到故障通知报修后需1小时内响应、7小时内远程处理完毕；重大故障应于48小时内修复。

- 3、★质保期：整体质保一年。